| ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия |  | Хальмг Танhчин Городовиковск балhcна муниципальн бyрдэцин администрац тогтавр |
| --- | --- | --- |

359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Комсомольский 3,

тел/факс /84731/ 91-7-67, 91-8-67, e-mail: ggmo@mail.ru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

от 17 августа 2023 г.                                   № 169-п                                         г. Городовиковск

|  | ""Об организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия" |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с ГОСТ Р 52301-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации" и в целях создания безопасной и комфортной среды для полноценного развития детей и подростков, предупреждения травматизма несовершеннолетних, руководствуясь Уставом Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, администрация Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания детских игровых площадок, детского игрового и спортивного оборудования на территории Городовиковского ГМО Республики Калмыкия (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за состоянием сооружений и конструкций на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на территории Городовиковского ГМО Республики Калмыкия (Приложение 2).

3. Утвердить График контроля за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок на территории Городовиковского ГМО Республики Калмыкия (Приложение 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Городовиковского ГМО Республики Калмыкия.

5. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой

Глава ГГМО РК (ахлачи)                                                                               А.А. Окунов

Исп.: Шарапов А.П.

8(84731)91867

Приложение №1

к постановлению администрации

Городовиковского городского

муниципального образования

Республики Калмыкия

от 17.08.2023 г. №169-п

- Порядок содержания детских игровых площадок, детского игрового и спортивного оборудования на территории Городовиковского ГМО РК

- Республики Калмыкия

1. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляют собственник в соответствии с настоящими Правилами, либо пользователь в соответствии с договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом, либо договором предоставления услуг по содержанию детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивного оборудования.

2. Контроль за техническим состоянием оборудования площадок осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" и включает:

2.1. Осмотр и проверка оборудования (первоначальный осмотр) - проводится перед вводом оборудования в эксплуатацию.

Проводится с целью проверки соответствия установленного оборудования техническому паспорту, проекту (при наличии), нормативным документам и инструкциям производителя.

По окончании проверки оборудования составляется акт приемки оборудования в эксплуатацию, подписанный организацией, установившей оборудование и представителем собственника, либо пользователя.

2.2. Регулярный визуальный осмотр - проводится еженедельно.

Регулярный осмотр проводится с целью обнаружения очевидных неисправностей оборудования и посторонних предметов, представляющих опасность (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

2.3. Функциональный осмотр - проводится при поступлении жалоб и заявлений лиц, использующих оборудование на функциональную неисправность оборудования либо игровой площадки (в том числе скрипы оборудования, подвижность опор, потертости удерживающих элементов, ямы выбоины покрытия).

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования, наличие повреждений оборудования и покрытия площадки.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования

В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

- структурную целостность оборудования.

2.4. Основной осмотр - проводят раз в год не позже 1 мая текущего года.

Основной осмотр проводится в целях оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяются:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасности оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

3. Все результаты проведенных осмотров оборудования (первоначального, регулярного, функционального, основного) заносятся в журнал по осмотру и обслуживанию оборудования, который хранится у пользователя (владельца) (приложение N 1).

4. В случае выявления в ходе осмотра дефектов детского игрового и спортивного оборудования, а также покрытий площадки, определяются характер и объем необходимого ремонта и составляется акт (приложение N 2).

5. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акты осмотров и проверки оборудования, графики обслуживания оборудования, журналы и т.п.) подлежат постоянному хранению на период действия детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивного оборудования.

6. Собственник либо пользователь детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивного оборудования осуществляет постоянное обслуживание детского игрового и (или) спортивного оборудования, а также материала детской площадки.

Обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования детского игрового и спортивного оборудования и покрытий площадки, а также соответствующие ремонтные работы в соответствии с техническим паспортом оборудования, нормативным документам и инструкциям производителя.

7. Мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования детского игрового и (или) спортивного оборудования и покрытий площадки включают в себя:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглащающих покрытий;

- смазку подшипников;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков, загрязнителей и т.п.);

- восстановление ударопоглащающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

8. Ремонтные работы детского игрового и спортивного оборудования и покрытий площадки включают:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования;

- замену структурных элементов оборудования.

9. При обнаружении в процессе осмотра оборудования (регулярного, функционального, основного) дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, либо в случаях, если оборудование представляет угрозу жизни и здоровья, оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.

10. После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок территории, на которой было размещено детское игровое и (или) спортивное оборудование (в том числе детские игровые площадки) был безопасным.

11. Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке либо на территории, на которой установлено детское игровое и (или) спортивное оборудование, устанавливаются информационные стенды, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать:

- правила эксплуатации детской игровой площадки и оборудования;

- запреты, действующие на детской игровой площадке, либо на территории, на которой установлено детское игровое и (или) спортивное оборудование, в том числе возрастные и весовые ограничения использования оборудования, правила поведения, запрет на выгул домашних животных;

- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

- номер (а) телефона (ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

В целях обеспечения оказания экстренной помощи, все входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

12. В случае обнаружения нарушения технического состояния детского игрового или спортивного оборудования, а также покрытия детской игровой площадки, лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования, либо площадки, обязано незамедлительно принять меры к запрещению использования детского игрового или спортивного оборудования, а также детской игровой площадки.

13. Эксплуатация детского игрового и спортивного оборудования, не отвечающего требованиям безопасности жизни и (или) здоровья строго запрещена.

14. Ответственность за эксплуатацию имеющей повреждения детской игровой площадки, а также за эксплуатацию неисправного детского игрового и (или) спортивного оборудования несут собственник, либо пользователь.

Приложение N 1

к Порядку содержания детских

игровых площадок, детского игрового

и спортивного оборудования

на территории Городовиковского ГМО

Республики Калмыкия

- ЖУРНАЛ

- результатов контроля за техническим состоянием оборудования

- детских игровых и спортивных площадок

| N | Наимено- вание оборудо- вания | Дата осмот ра | Резуль- тат осмотра | Выявлен ный дефект | Приня- тые меры | Ответст венный за осмотр | Подпись ответствен ного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение N 2

к Порядку содержания детских

игровых площадок, детского игрового

и спортивного оборудования

на территории Городовиковского ГМО

Республики Калмыкия

- АКТ

- ежегодного основного осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок

| г. Городовиковск | от _____________20__ г. |
| --- | --- |

Владелец

______________________________________________________________________

Адрес установки

___________________________________________________________________

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Перечень оборудования:

| N | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ответственный исполнитель: ________________ _____________ __________________

Должность подпись ФИО

Члены комиссии:

________________________ ______________

ФИО подпись

________________________ ______________

ФИО подпись

________________________ ______________

ФИО подпись

________________________ ______________

ФИО подпись

________________________ ______________

ФИО подпись

- АКТ

- функционального осмотра оборудования детской игровой площадки,

- расположенной по адресу: ________________________

"___" _________ 20___ г.

Комиссия, назначенная распоряжением администрации _____ N ___ от ____г.:

Председатель комиссии:

______________________________________

ФИО

Члены комиссии:

_______________________________________

ФИО

_______________________________________

ФИО

_______________________________________

ФИО

_______________________________________

ФИО

Провела функциональный осмотр, детальную проверку с целью оценки рабочего состояния, степи изношенности, прочности и устойчивости оборудования.

В ходе проверки установлено:

Детская игровая площадка расположена по адресу:

________________________________________________. Эксплуатирующая организация ______________________________________________________________

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

1. Площадка оборудована в ________ году.

2. На территории площадки установлено _______ ед. детского игрового оборудования и ________ ед. МАФ.

3. Последний осмотр эксплуатационного состояния оборудования проводился

_____________________________

(число, месяц, год)

Комиссия в составе:

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

_____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________ произвела осмотр состояния детского игрового оборудования.

В наличии имеется:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Проверкой установлено:

1. Эксплуатационное и техническое состояние имеющегося детского игрового оборудования следующее:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. На основании результатов функционального осмотра комиссия считает,

что:

2.1. имеющееся детское игровое оборудование находится в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии и нуждается только в текущем ремонте;

2.2.

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ __________________________________________________________

(наименование оборудования)

требует замены деталей, конструктивных элементов, демонтажа.

Подписи:

Председатель комиссии:

________________________ ______________

ФИО подпись

Члены комиссии:

________________________ ______________

ФИО подпись

________________________ ______________

ФИО подпись

________________________ ______________

ФИО подпись

________________________ ______________

ФИО подпись

Приложение №3

к постановлению администрации

Городовиковского городского

муниципального образования

Республики Калмыкия

от 17.08.2023 г. №169-п

- ПОЛОЖЕНИЕ

- комиссии по контролю за состоянием сооружений и конструкций

- на детских игровых и спортивных площадках, расположенных

- на территории Городовиковского ГМО Республики Калмыкия

1. Общие положения

1.1. Комиссия по контролю за состоянием сооружений и конструкций на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на территории Городовиковского ГМО Республики Калмыкия (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, осуществляющим полномочия по контролю за состоянием сооружений и конструкций на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на территории Городовиковского ГМО Республики Калмыкия.

1.2. Комиссия формируется распоряжением администрации Городовиковского ГМО Республики Калмыкия Республики Калмыкия.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется нормативно-правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, руководствуясь ГОСТ Р 52301-2013 "Национальный стандарт РФ", ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст)

1.4. Положение определяет задачи и компетенцию Комиссии, регламент ее работы.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых и спортивных площадках на территории Городовиковского ГМО Республики Калмыкия

2.2. Анализ соответствия нормативным требованиям показателей технического состояния детских игровых и спортивных площадок.

2.3. Наблюдение за техническим состоянием оборудования на детских игровых и спортивных площадках и своевременное принятие мер по устранению возникших неисправностей.

2.4. Анализ полученной информации.

3. Организация работы Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

3.2. В состав комиссии входит Заместитель Главы Администрации ГГМО РК  (председатель комиссии), специалист администрации (секретарь комиссии), приглашенные лица: представители учреждений культуры, спорта, общественности и другие представители, курирующие работу детских игровых и спортивных площадок.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния оборудования детских и спортивных площадок, который включает в себя:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

- регулярный визуальный осмотр;

- функциональный осмотр;

- ежегодный основной осмотр.

4.2. По результатам функционального и ежегодного основного осмотров составляются соответствующие акты.

4.3. Регулярный визуальный осмотр осуществляют ответственные лица, назначенные распоряжением администрации сельского поселения, в соответствии с утвержденным графиком.

4.4. Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале.

4.5. Контроль оборудования и его частей производится следующим образом:

а) осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию.

б) регулярный визуальный осмотр.

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (засоренность территории, поврежденные элементы оборудования).

в) функциональный осмотр.

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится один раз в квартал, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования;

г) ежегодный основной осмотр.

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в 12 месяцев с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

4.8. Акты и отчеты хранятся в администрации Городовиковского ГМО Республики Калмыкия.

Приложение №2

к постановлению администрации

Городовиковского городского

муниципального образования

Республики Калмыкия

от 17.08.2023 г. №169-п

- ГРАФИК

- контроля за техническим состоянием оборудования

- детских игровых и спортивных площадок

- на территории Городовиковского ГМО Республики Калмыкия

| N | Образ осмотра | периодичность | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визуальный осмотр | 1 раз в неделю | 1) с 01 мая по 31 августа 2) с 01 сентября по 30 апреля |
| 2 | Функциональный осмотр | 1 раз в квартал | 01 марта, 01 июня, 01 сентября, 01 декабря |
| 3 | Ежегодный основной осмотр | 1 раз в год | 1 мая |